消防計画

（目的）

第１条　この消防計画は、消防法第８条第１項に基づき　　　　　　　　　（以下「当該事業所」という。）における防火管理業務について必要な事項を定めて、火災等の災害の予防及び人命の安全確保並びに被害の軽減を図ることを目的とする。

（消防計画の適用範囲）

第２条　この計画は、当該事業所に勤務し、出入りするすべての者及び防火管理業務の委託を受けて従事する者に適用する。

２　管理権原の及ぶ範囲は　　　　　　　　　　　　　部分であり、当該部分において、この計画を適用する。

（防火管理業務の一部委託）

第３条　防火管理に関する業務の一部を委託する場合は、別表１のとおりとする。

（防火対象物の把握）

第４条　管理権原者及び防火管理者は、防火管理業務を遂行するため建物及びその施設、消防用設備等の状況を把握する。

（管理権原者の責任等）

第５条　管理権原者は、管理権原の及ぶ範囲内の防火管理業務について、すべての責任を持つ。

２　管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を防火管理者として選任し、防火管理業務を行わせる。

３　管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成（変更）する場合、必要な指示を与える。

４　管理権原者は、防火上の建築構造の不備や消防用設備等の不備事項が発見された場合は、速やかに改修する。

５　管理権原者は、防火対象物及び消防用設備等の法定点検を実施する。

（防火管理者の権限と業務）

第６条　防火管理者は、　　　　　　　　とし、この計画の作成について管理権原者の指示を受け、実行にあたってのすべての権限を有し、次の業務を行う。

- 消防計画の作成及び変更

- 消火、通報、避難誘導等の訓練の実施

- 建物等の火災予防上の自主検査の実施及び監督

- 防火対象物及び消防用設備等の法定点検・整備時の立会い

- 火気の使用又は取扱いに関する指導監督

- 定員の遵守及び収容人員の適正管理

- 従業員等に対する防火・防災教育の実施

- 放火防止対策の推進

- その他防火管理上必要な業務

（消防機関への報告及び連絡）

第７条　管理権原者は、次の業務について遅滞なく消防機関への届出を行う。

- 防火管理者を定めたとき、又は解任したときの届出

- 防火対象物及び消防用設備等の法定点検を実施したときの届出

- その他消防法令により義務付けられている届出

２　防火管理者は、次の業務について遅滞なく消防機関への届出、報告及び連絡を行う。

- 消防計画を作成、又は変更したときの届出

- 消防訓練を実施する際の第１８条による報告

- その他法令に基づく報告、届出及び防火管理について必要な事項

（防火管理に関する資料等の保管）

第８条　管理権原者は、前条により届出又は報告した書類及び防火管理業務に必要な図書等を本計画とともに取りまとめて、防火管理維持台帳を作成し、編冊及び保管する。

（自主検査の実施）

第９条　防火管理者は、火気使用設備、危険物品、消防用設備等、避難施設、防火施設、その他の防火管理上必要な事項について別表２及び３により定期的に検査を実施及び監督する。

２　防火管理者は、自主検査の結果、不備があれば即時改善する。また、その場で改善できない場合は、速やかに管理権原者に報告し、改善促進を図る。

（防火対象物及び消防用設備等の法定点検及び報告）

第１０条　管理権原者は、防火対象物定期点検報告制度の適用を受ける場合は、防火対象物における防火管理上必要な事項についての法定点検及び報告を次のとおり実施する。

（1） 防火対象物定期点検は、年１回、資格を有する者に依頼し実施する。

（2） 防火対象物定期点検の結果については、「防火管理維持台帳」に記録するとともに、防火対象物定期点検結果を１年に１回、豊中市  　消防署長に報告する。

２　管理権原者は、防火対象物に設置されている消防用設備等の機能を維持するため、法定点検及び報告を次のとおり実施する。

（1） 消防用設備等の点検は、資格を有するものに依頼し実施する。

（2） 消防用設備等の点検は、別表４に基づき機器点検については６ヶ月ごとに、総合点検については年１回実施する。

（3） 消防用設備等の点検結果については、「防火管理維持台帳」に記録するとともに、消防用設備等点検結果を　　年に１回、豊中市　　消防署長に報告する。

（防火管理者への連絡事項）

第１１条　次に掲げる事項を行おうとする者は、事前に防火管理者に連絡し、　　　防火管理上必要な指示を受ける。

（1） 指定場所以外で臨時に火気を使用するとき

（2） 各種火気使用設備器具を設置又は変更するとき

（3） 改装、模様替え等を行うとき

（4） 改装工事などで危険物を貯蔵又は取り扱うとき

（5） 消防用設備等の機能停止を行うとき

（6） その他防火管理上必要な事項

（従業員の遵守事項）

第１２条　当該事業所に勤務するすべての者は、日常業務を通じて各種災害を防止するため、次の事項を遵守する。

（1） 避難口、階段、廊下等には避難上支障となる物品を置かないこと。

（2） 防火戸、防火シャッター付近には、閉鎖障害となる物品を置かないこと。

（3） 消防用設備等の周囲には、装飾等をせずその機能を阻害しないこと。

（4） 火災を発見した場合は、消防機関（１１９番）に通報するとともに災害時の活動計画に定める任務分担により適切な行動をとること。

（5） 喫煙は、指定した場所で行うこと。

（6） その他防火管理上必要な事項

（放火防止対策）

第１３条　防火管理者は、次の事項に留意し、放火防止対策に努める。

（1） 死角となる廊下、トイレ等の可燃物を整理整頓又は除去すること。

（2） 物置、空室、倉庫等への施錠を励行すること。

（3） 建物内外の整理整頓を行うこと。

（4） 防火管理者又は最終帰宅者は、火気及び施錠の確認を行うこと。

（避難経路図等）

第１４条　防火管理者は、人命安全を確保するために消防用設備等・特殊消防用設備等の設置位置及び屋外へ通じる避難経路を、明示した避難経路図を「別添１」のとおり作成し従業員すべてに周知徹底する。

（災害時の活動）

第１５条　火災その他の災害が発生した場合、被害を最小限にとどめるため、　下表の任務分担により活動する。

| 役 割 | 担 当 | 任 務 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 指 揮 | ・自衛消防隊長 ・防火管理者 | ○消防機関への通報状況を確認する。 ○避難誘導及び消火活動の指揮と状況の確認をする。 ○消防隊到着時の誘導と情報提供をする |
| 通報連絡 | ・通報連絡担当員 ・火災発見者 | ○消防機関へ通報する。 ○近隣者、関係者へ連絡する。 |
| 避難誘導 | ・避難誘導担当員 ・火元間近以外の者 | ○非常口を開放し避難誘導する。 |
| 初期消火 | ・初期消火担当員 ・上記以外の者 | ○自己の安全を確保した上で、各種消火設備を用い初期消火活動を行う。 |

（震災予防措置）

第１６条　防火管理者及び従業員は、地震時の災害を予防するため次の事項を行う。

（1） 避難通路及び出入口等の棚、家具、その他物品の転倒及び落下防止措置

（2） 建物に付随する施設物（看板、窓枠、外壁等）及び、陳列物件の倒壊、転倒、落下防止措置

（3） 火気使用設備器具及びその付近の物品の転倒、落下防止措置

（地震時の活動）

第１７条　地震時の活動は第１５条によるほか、次の措置を行う。

（1） 地震発生の直後は、身の安全を守ることを第一とする。

（2） 火気使用設備器具の直近にいるものは、揺れが治まった時点で電源及び燃料の遮断状況の確認を行い使用を停止する。

（3） 自衛消防隊長は、建物内外の状況を把握し必要な情報を自衛消防隊員に周知徹底させるとともに、混乱を防止するため建物内にいる利用者に適切な指示を行う。

（4） 利用者等を避難場所へ誘導するときは、順路について説明する。

（5） 各設備器具は安全を確認した後に使用する。

（消防訓練の実施時期及びその内容等）

第１８条　防火管理者は、次により消防訓練を計画し、実施する。

| 種別 |  | 実施月 | 訓練内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部分訓練 | 消火訓練 | 月 月 | 消火器具の取扱要領の習熟を図る。 |
|  | 通報訓練 |  | 消防機関（１１９番）への通報要領及び火災発生時の連絡体制の習熟を図る。 |
|  | 避難訓練 |  | 避難誘導要領及び避難経路の習熟を図る。 |
| 総 合 訓 練 |  | 月 | 消火、通報、避難の訓練を連携して実施する。 |

２　防火管理者は、消防訓練を実施する場合は、別紙様式「消防訓練実施計画（報告）書」により、豊中市　 消防署長に報告する。

（防火上必要な教育）

第１９条　防火管理者は、この計画が適用されるすべての従業員に対し、毎年

月に防火上必要な教育を実施する。ただし人事異動等で新たに勤務する者については、その都度実施する。

附　則

この消防計画は、平成　　年　　月　　日から実施する。

別表１

| 防火対象物名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理権原者氏名 |  |  |  |
| 防火管理者名 |  |  |  |
| 受託者氏名 及び住所 （法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地） |  |  | 名 称 代 表 者 所 在 地 ［TEL （ ） － ］ |
|  |  |  | 担当事務所 名 称 代 表 者 ㊞ 所 在 地 ［TEL （ ） － ］ 教育担当者氏名 講習受講機関名 修了証番号 |
| 受託者の行う防火管理業務の範囲及び方法 | □常 駐 方 式 | 範 囲 | 委託する防火対象物の区域（一部の場合は具体的に記入） □全域 ・ □一部（ ） □火気使用箇所の点検等監視業務 □避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 火災が発生した場合の初動措置の範囲 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □周囲の可燃物の管理 □その他（ ） |
|  |  | 方法 | 1.常駐場所（ ） 2.常駐人員（ ） 3.委託時間帯（ ） |
|  | □巡 回 方 法 | 範 囲 | 委託する防火対象物の区域（一部の場合は具体的に記入） □全域 ・ □一部（ ） □巡回による火気使用箇所の点検等監視業務 火災が発生した場合の初動措置の範囲 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） |
|  |  | 方法 | 1.巡回回数（ ） 2.巡回人員（ ） 3.委託時間帯（ ） |
|  | □遠 隔 移 報 方 式 | 範 囲 | 委託する防火対象物の区域（一部の場合は具体的に記入） □全域 ・ □一部（ ） □巡回による火気使用箇所の点検等監視業務 火災が発生した場合の初動措置の範囲 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） |
|  |  | 方法 | 1.現場確認要員の待機場所（ ） 2.現場到着所要時間（ ） 3.委託時間帯（ ） |

防火管理業務の一部委託状況表

（平成　　　年　　　月　　　日現在）

（備考）受託者の行う防火管理業務の範囲については、該当する項目に☑を付すこと。

別表２

自主検査チェック票（定期その１）

|  | 実施項目 | 実施項目及び確認箇所 |  |  |  |  | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物構造 | (1)柱･はり･壁･床 | コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか |  |  |  |  |  |
|  | (2)天井 | はく落・落下のおそれのあるたわみ、ひび割れ等はないか |  |  |  |  |  |
|  | (3)窓枠 | ガラス等の落下、枠の腐食、ゆるみ、著しい変形等はないか |  |  |  |  |  |
|  | (4)外壁・ひさし | はく落、落下のおそれのあるひび割れ等はないか |  |  |  |  |  |
| 避難施設 | (1)廊下・通路 | 避難上支障となる物品等を置いていないか |  |  |  |  |  |
|  | (2)階段 | 避難上支障となる物品等を置いていないか |  |  |  |  |  |
|  | (3)避難口(出入口) | 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか |  |  |  |  |  |
| 火気設備器具 | (1)厨房設備、ガスコンロ、湯沸器 | ①可燃物品からの離隔距離は適正か。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ②異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ガス配管は亀裂、劣化、損傷していないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ④燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 |  |  |  |  |  |
|  | (2)ガスストーブ石油ストーブ | ①自動消火装置は適正に機能するか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ②火気周囲は整理整頓されているか。 |  |  |  |  |  |
| 電気設備 | (1)変電設備等 | ①電気主任技術者等の資格を有する者が検査を行っているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ②変電設備等の周囲に可燃物を置いていないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ③変電設備等に異音、過熱はないか。 |  |  |  |  |  |
|  | (2)電気器具 | ①コードに亀裂、劣化、損傷はないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ②タコ足の接続を行っていないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ③許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |  |  |  |  |
| 危険物 | 危険物 | ①容器の転倒、落下防止措置はあるか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ②危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ③整理状況は適正か。 |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検実施者氏名 |  |  | 実施日 | 点検実施者氏名 | 実施日 | 防火管理者確認 |  |
| 建物構造 避難施設 火気設備器具 |  |  | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 | 電気設備 その他 | 年 月 日 年 月 日 |  |  |

（凡例）　○…良　　　×…不備　　　△…即時改修

別表３（表）

自主点検チェック票（定期その２）

| 実施設備 | 確認箇所 | 検査結果 |
| --- | --- | --- |
| 消火器 （ 年 月 日実施） | (1) 設置場所に置いてあるか。 |  |
|  | (2) 消火器の変形、損傷、腐食等がないか。 |  |
|  | (3) 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。 |  |
|  | (4) 圧力計が指示範囲内にあるか。（蓄圧式の場合のみ） |  |
| 屋内消火栓設備 （ 年 月 日実施） | (1) 表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | (2) 操作上障害となる物がないか。 |  |
|  | (3) 消火栓扉は確実に開閉できるか。 |  |
|  | (4) ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 |  |
| スプリンクラー設備 （ 年 月 日実施） | (1) 散水障害はないか。 |  |
|  | (2) 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |
|  | (3) 送水口の変形等はないか。 |  |
|  | (4) スプリンクラーヘッドに漏れ、変形はないか。 |  |
|  | (5) 制御弁は閉鎖されていないか。 |  |
| 自動火災報知設備 （ 年 月 日実施） | (1) 表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | (2) 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |
|  | (3) 間仕切り変更等による未警戒部分はないか。 |  |
|  | (4) 感知器の破損、変形、脱落等はないか。 |  |
| ガス漏れ火災警報設備 （ 年 月 日実施） | (1) 表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | (2) 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |
|  | (3) 間仕切り変更等による未警戒部分はないか。 |  |
|  | (4) ガス漏れ検知器に変形、損傷、腐食等はないか。 |  |
| 非常警報設備 （非常ベル） （ 年 月 日実施） | (1) 表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | (2) 操作上障害となるものはないか。 |  |
|  | (3) 押しボタンの保護版に破損、変形、損傷等はないか。 |  |
| 非常警報設備 （放送設備） （ 年 月 日実施 | (1) 電源監視用の電源電圧計の指示が適正か、電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。 |  |
|  | (2) 試験的に放送できるかどうか確認しているか。 |  |

(裏)

| 避難器具 （ 年 月 日実施） | (1) 避難に際し、容易に接近できるか。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (2) 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在がわかりにくくなっていないか。 |  |  |  |
|  | (3) 開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部をふさいでいないか。 |  |  |  |
|  | (4) 降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか。 |  |  |  |
|  | (5) 標識に変形、脱落、汚損がないか。 |  |  |  |
| 誘導灯 （ 年 月 日実施） | (1) 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 |  |  |  |
|  | (2) 誘導灯の周囲には、衝立、ロッカー等により視認障害となっていないか。 |  |  |  |
|  | (3) 外箱及び表示面は、変形、損傷等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。 |  |  |  |
|  | (4) 不点灯、ちらつき等がないか。 |  |  |  |
| 連結送水管 （ 年 月 日実施） | (1) 送水口の周囲は、消防車両の接近に支障はないか。 |  |  |  |
|  | (2) 送水口、放水口に変形、損傷、著しい腐食等はないか。 |  |  |  |
|  | (3) 放水口の周囲は、ホースの接続等の使用上の障害となる物はないか。 |  |  |  |
| 点検実施者氏名 |  | 防火管理者確認 |  |  |

（凡例）　○･･･良　　　×･･･不備　　　△･･･即時改修

別表４

消防用設備等点検計画表

| 消防用設備等の種類 |  | 点検実施月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 機器点検 |  | 総合点検 |
| 消火器 |  | 月 ・ 月 |  |  |
| 屋内消火栓設備 |  | 月 ・ 月 |  | 月 |
| スプリンクラー設備 |  | 月 ・ 月 |  | 月 |
| 自動火災報知設備 |  | 月 ・ 月 |  | 月 |
| ガス漏れ火災警報設備 |  | 月 ・ 月 |  | 月 |
| 非常警報設備（放送設備） |  | 月 ・ 月 |  | 月 |
| 避難器具 |  | 月 ・ 月 |  | 月 |
| 誘導灯 |  | 月 ・ 月 |  |  |
| 連結送水管 |  | 月 ・ 月 |  | 月 |
|  | 月 ・ 月 |  | 月 |  |
|  | 月 ・ 月 |  | 月 |  |

※消防用設備等の点検を点検業者と契約している場合

| 点検業者 |  |
| --- | --- |
| 住 所 |  |
| 連 絡 先 |  |

別添１

避難経路図

※ 平面図に避難経路を図示する。

※ 既製の図面があるときは、それを添付しても良い。