（様式９）

移動等円滑化基準チェック表

| 根拠法令 |  | 設 備 基 準 |  | チェック | 審 査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定路外バリアフリー新法関係 | 基準省令 第2条 | 車いす用駐車スペースを駐車場の規模に応じて必要数設けているか ・駐車施設の数が200台以下の場合…駐車施設の数×2％以上 ・駐車施設の数が200台超の場合…駐車施設の数×1％＋2以上 |  |  |  |
|  |  | 幅は、３．５m以上あるか |  |  |  |
|  |  | 車いす使用者駐車施設表示をすること |  |  |  |
|  |  | 移動円滑化経路 | 長さが出来るだけ短くなる位置に設けること |  |  |
|  | 基準省令 第3条 |  | 道又は、公園、広場その他の空き地までの経路のうち１以上を移動円滑化経路とする |  |  |
|  |  |  | 経路上に段を設けないこと（傾斜路を併設する場合を除く） |  |  |
|  |  |  | 出入口の幅は、８０㎝以上 |  |  |
|  |  |  | 通路幅は、１．２m以上、５０m以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること |  |  |
|  |  |  | 傾斜路の幅は、段に代わるものは１．２m以上、段に併設するものは、９０㎝以上 |  |  |
|  |  |  | 傾斜路の勾配は、１/1２を超えないこと （高さが１６㎝以下のものは１/８） |  |  |
|  |  |  | 傾斜路の高さが７５㎝を超えるものは、(勾配が１/２０を超えるものに限る)は、高さが７５㎝以内ごとに踏幅が１．５m以上の踊場を設けること。 |  |  |
|  |  |  | 傾斜路の勾配が１/１２を超え、又は高さが１６㎝を超え、かつ、勾配が１/２０を超える場合、手すりを設けること |  |  |